Praktikum Jaringan Komputer

Praktikum Minggu ke-3

Subnetting

Oleh 	: Fariz Taufiqul Hafidz

Nim 	: L200210192

Kelas 	: H

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

- Dasar Teori

Dalam sebuah jaringan komputer yang besar dan cukup berkembang terkadang kita perlu membagi-bagi sebuah jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil lagi dengan tujuan untuk fleksibilitas pengalamatan nomor IP. Beberapa alasan utama diperlukannya subnetting :

- Mengurangi lalu lintas jaringan

Jika sebuah network semakin berkembang dan bertambah beban kerjanya maka lalu lintas di dalam jaringan tersebut juga akan padat. Oleh karena itu, kita harus membagi jaringan ke bentuk yang lebih kecil otomatis beban kerja yang berat menjadi terbagi-bagi juga.

- Meningkatkan untuk kerja jaringan

Karena pembagian beban lalu lintas ke dalam beberapa sub network maka kepadatan yang terjadi di network induk menjadi berkurang sehingga kualitas kerja jaringan lebih optimal.

- Memudahkan pengelolaan

Sebagai orang yang mengeola jaringan tentu akan terbantu jika jaringan besar yang anda kelola telah terbagi menjadi jaringan yang lebih kecil. Apabila ada masalah maka anda dapat melokalisasi hanya pada jaringan tersebut sehingga jaringan induk tetap dapat bekerja dan berfungsi.

- Subnet Mask

Subnet address akan bekerja jika semua sumber daya dalam jaringan mengetahui mana dari host address yang digunakan sebagai subnet address. Subnet mask berupa sebuah nilai yang berjumlah 32 bit yang terbagi 4 kelompok seperti pada IP Address. Subnet mask default :

- Kelas A : 255.0.0.0

- Kelas B : 255.255.0.0

- Kelas C : 255.255.255.0

- Menghitung subnet mask

Langkah-langkah yang harus dilakukan :

- Menentukan subnet mask yang akan dipakai pada masing-masing komputer.

- Menentukan subnet address yang terbentuk.

- Mengalokasikan alamat IP pada masing-masing subnet.

- Langkah Percobaan dan Analisa

Kegiatan 1. Desain dan konfigurasi Subnetting

- Tugas Modul

- Diketahui sebuah supermarket akan memasang sebuah jaringan komputer yang menggunakan network ID 202.155.19.0 dengan subnet mask default 255.255.255.0 supermarket tersebut mempunyai 5 divisi dan masng-masing divisi dapat berisi hingga 25 komputer.

- Tugas anda adalah :

- Buatlah desain jaringan tersebut dengan Packet Tracker.

- Gunakan switch seri generic dan gunakan juga 10 unit PC.

- Tentukan subnet mask yang harus digunakan pada semua komputer tersebut.

Rumus : 2X

Jumlah subnet : 23 = 8

Kita membutuhkan 5 divisi (subnet), maka nilai X dari rumus subnet didapatkan nilai X = 3. jadi terdapat 3 bit 1 dalam subnet mask. Karena dalam satu blok terdapat 8 bit maka didapatkan Y = 5. jadi terdapat 5 bit 0, sehingga didapatkan :

255		255		255		0

11111111	11111111	11111111	00000000

11111111	11111111	11111111	11100000     (ubah 3 bit)

255		255		255		224     (Subnet Address)

Mengecek jumlah host :

Rumus  2Y – 2

Jumlah host : 25 – 2 = 30

Hasil yang didapatkan adalah 30 host sehingga cukup memenuhi kebutuhan. Dengan demikian nilai 11100000 atau 224 dapat digunakan sebagai subnet mask dengan format 255.255.255.224

Untuk menentukan subnet address, kurangkan angka 256 dengan 224 maka didapat hasil 256 – 224 = 32. Sehingga subnet yang terbentuk adalah kelipatan 32, yaitu :

202.155.19.0

202.155.19.32

202.155.19.64

202.155.19.96

202.155.19.128

202.155.19.160

202.155.19.192

202.155.19.224

- Tentukan subnet address yang terbentuk

| Subnet Mask | Subnet Address (X) | Alamat IP awal | Alamat IP akhir | Broadcast (X) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255.255.255.224 | 202.155.19.0 | 202.155.19.1 | 202.155.19.30 | 202.155.19.31 |
|  | 202.155.19.32 | 202.155.19.33 | 202.155.19.62 | 202.155.19.63 |
|  | 202.155.19.64 | 202.155.19.65 | 202.155.19.94 | 202.155.19.95 |
|  | 202.155.19.96 | 202.155.19.97 | 202.155.19.126 | 202.155.19.127 |
|  | 202.155.19.128 | 202.155.19.129 | 202.155.19.158 | 202.155.19.159 |
|  | 202.155.19.160 | 202.155.19.161 | 202.155.19.190 | 202.155.19.191 |
|  | 202.155.19.192 | 202.155.19.193 | 202.155.19.222 | 202.155.19.223 |
|  | 202.155.19.224 | 202.155.19.225 | 202.155.19.253 | 202.155.19.254 |

Note : tanda (X) menandakan bahwa IP Address tidak bisa digunakan karena alamat tersebut digunakan sebagai Network dan Broadcast Address secara otomatis.

- Implementasikan menggunakan simulator

- Lakukan tes koneksi antara komputer-komputer yang ada.

- Kesimpulan

Saat melakukan tes koneksi terhadap beberapa komputer. Hasilnya yaitu ada komputer yang berhasil terhubung namun juga ada yang fail atau tidak terhubung. Ini disebabkan karena perbedaan subnet address. Pada tes koneksi diatas kita ambil beberapa contoh :

- Melakukan ping dari PC 5 terhadap PC 14 memunculkan hasil success yang berarti PC berhasil terhubung karena berada pada ruang lingkup subnet address yang sama.

- Melakukan ping dari PC 5 terhadap PC 15 memunculkan hasil failed yang berarti PC tidak terhubung karena berada pada ruang lingkup subnet address yang berbeda.